协议

# 用户模块(floUser)

## 创建

### 路由

/api/floUser/custom_create

### 请求字段

userid: int

username: str (max_length=50)

usertype: choices("A":"Admin", "U":"User")

password: str (max_length=50)

### 返回字段

success: bool

msg: str

## 查询

### 路由

/api/floUser/custom_query

### 请求字段

userid: int

username: str (max_length=50)

usertype: choices("A":"Admin", "U":"User")

**支持复选

### 返回字段

success: bool

data: {

userid: int

username: str (max_length=50)

usertype: choices("A":"Admin", "U":"User")

password: str (max_length=50)

}

msg: str

## 删除

### 路由

/api/floUser/custom_delete

### 请求字段

userid: int

### 返回字段

success: bool

msg: str

## 更新

### 路由

/api/floUser/custom_update

### 请求字段

userid: int

username: str (max_length=50)

usertype: choices("A":"Admin", "U":"User")

password: str (max_length=50)

### 返回字段

success: bool

data: {

userid: int

username: str (max_length=50)

usertype: choices("A":"Admin", "U":"User")

}

msg: str

# 视频模块(floVideo)

## 视频(test)

### 路由

/api/floVideo/stream

### 请求字段

video_name: str

### 返回字段

失败:

success: bool

msg: str

成功:流式传输的视频

# 图像特征模块(floImageFeat)

## 获取特征（最近10个特征，每15帧提取一次）

### 路由

/api/floImageFeat/image_feature

### 请求字段

video_name: str

### 返回字段

success: bool

data: {

"TimeStamp": str （时间ms级）

"RedChn": float (红色分量)

"GreenChn": float (绿色分量)

"BlueChn": float (蓝色分量)

"LoadRate": float (承载率)

"AreaMean": float (面积均值)

"AreaStd": float (面积方差)

"LongDiameterMean": float (长径均值)

"EccentricityMean": float (离心率均值)

"VelocityMean": float (速度均值)

"VelocityStd": float (速度方差)

"AngleMean": float (角度方差)

"Stability": float (稳定性)

}

msg: str

# 算法接入模块(floAlgo)

## 运行算法

## 路由

/api/floAlgo/execute

## 请求字段

algorithm_name: str

video_name: str

## 返回字段

success: bool

result:{

"type": str # ['numeric', 'image']

"data": float/base64image

}

msg: str

## 算法列表

## 路由

/api/floAlgo/list_algorithms

## 返回字段

success: bool

algorithms: list(

json:{

"name": str,

"input_type": str,

"output_type": str,

"description": str

})

msg: str

## 获取输入图像

## 路由

/api/floAlgo/get_input_frame

## 返回字段

success: bool

data: image(base64)

# 加药调整模块(floRegent)

## 加药调整

## 路由

/api/floRegent/add

## 请求字段

data: json: {

"oil_2"（2#油）: float,

"msds"（乙硫氮）: float,

"rocss"（黄药）: float,

"copper"（硫酸铜）: float,

"lime"（石灰）: float,

"ds"（抑制剂）: float,

"naoh"（氢氧化钠）: float,

"flocc"（絮凝剂）: float,

"blo"（通风电机功率）: float,

"lgate"（液位阀门）: float

}

## 返回字段

success: bool

data: json: {

"id": int,

"timestamp": str,

"oil_2"（2#油）: float,

"msds"（乙硫氮）: float,

"rocss"（黄药）: float,

"copper"（硫酸铜）: float,

"lime"（石灰）: float,

"ds"（抑制剂）: float,

"naoh"（氢氧化钠）: float,

"flocc"（絮凝剂）: float,

"blo"（通风电机功率）: float,

"lgate"（液位阀门）: float

}

msg: str

## 最新加药查询

## 路由

/api/floRegent/latest

## 返回字段

success: bool

data: json: {

"id": int,

"timestamp": str,

"oil_2"（2#油）: float,

"msds"（乙硫氮）: float,

"rocss"（黄药）: float,

"copper"（硫酸铜）: float,

"lime"（石灰）: float,

"ds"（抑制剂）: float,

"naoh"（氢氧化钠）: float,

"flocc"（絮凝剂）: float,

"blo"（通风电机功率）: float,

"lgate"（液位阀门）: float

}

msg: str

## 加药历史查询

## 路由

/api/floRegent/all

## 返回字段

success: bool

data: list:[

json: {

"id": int,

"timestamp": str,

"oil_2"（2#油）: float,

"msds"（乙硫氮）: float,

"rocss"（黄药）: float,

"copper"（硫酸铜）: float,

"lime"（石灰）: float,

"ds"（抑制剂）: float,

"naoh"（氢氧化钠）: float,

"flocc"（絮凝剂）: float,

"blo"（通风电机功率）: float,

"lgate"（液位阀门）: float

]

}

msg: str

# 基础信息查询模块(floBasic)

## 最新信息查询

## 路由

/api/floBasic/latest

## 返回字段

success: bool

data: json: {

"id": int,

"timestamp": str,

"lead_inGrade"（铅入矿）: float,

"zinc_inGrade"（锌入矿）: float,

"dealed_gauge"（已处理矿石）: float,

"all_gaude"（总矿石）: float,

"consumed_regent"（已消耗药剂量）: float,

"consumed_energy"（已消耗能量）: float

}

msg: str

## 历史信息查询

## 路由

/api/floBasic/all

## 返回字段

success: bool

data: list:[

json: {

"id": int,

"timestamp": str,

"lead_inGrade"（铅入矿）: float,

"zinc_inGrade"（锌入矿）: float,

"dealed_gauge"（已处理矿石）: float,

"all_gaude"（总矿石）: float,

"consumed_regent"（已消耗药剂量）: float,

"consumed_energy"（已消耗能量）: float

]

}

msg: str